| 序号 | 项目名称 | 配置和参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁识别终端 | 1.采用不小于10寸电容触摸屏，分辨率不低于1280*800，设备应能显示时间、日期、星期，刷卡/脸时显示用户名、用户照片信息、文字等。 ★2.设备采用高清双目相机，1路不低于200万像素可见光摄像头，1路不低于200万像素红外补光摄像头。 ★3.存储容量：系统支持不低于100000张卡片管理、不低于100000张人脸容量、100000条含抓拍图的事件存储。（提供公安部检测报告复印件并加盖供应商鲜章） ★4.出入认证方式：系统支持对门的开启方式（卡、人脸、二维码等）的各种使用权限进行组合设置，实现不同安全级别场景的权限管理，认证方式包含：1）人脸；2）人脸或刷卡；3）人脸+刷卡（含身份证和校园卡）； 4）二维码（含电子工作证和一卡通二维码）；支持上述任意一种或两组的组合。 5.门禁识别终端须原厂集成人脸识别、身份证识别、校园卡识别、体温检测、二维码识别功能。 ★6.集成身份证模块，支持人证比对，系统支持刷身份证响应时间≤2s，支持现场抓拍照与身份证照片一对一比对核验，在非目标人误识率为0.1%时，目标人正确识别率≥99.9%。（提供公安部检测报告复印件并加盖供应商鲜章） ★7.集成测温模块，实现人体测温，测温精度±0.5℃。 ★8.人脸识别精度：100000张底库照片下，准确率≥99.8%，误识率≤0.5%。（提供公安部检测报告复印件并加盖供应商鲜章） ★9.人脸识别速度：单次识别时间<150ms。 ★10.通行识别能力：每分钟识别人次≥50人。 ★11.支持双目活体，可有效防御屏幕或纸片非活体攻击。 12.支持国际人员的快速识别通行功能。 ★13.支持口罩识别，口罩识别准确率：50000张底库照片下，准确率≥98%。 14.人脸识别间隔配置：支持设置人脸识别间隔时间（1s至10s）。 15.摄像头分辨率：可见光摄像头分辨率不低于1920×1080；红外摄像头分辨率不低于1280×720。 16.工作模式：支持本地单机管理；支持远程中心远程管理等多种方式。 17.识别模式：支持单人识别和多人识别模式。 18.设备支持的硬件接口不少于以下接口： 1）USB接口*1；2）门磁输入接口*1；3）WIFI*1；4）开门按钮REX接口*1；5）本地百兆网口*1；6）RS485接口*1；7）韦根接口*1；8）RJ45接口*1；9）扬声器输出*1；10）支持防拆接口*1；11）支持蓝牙；12）GPIO接口*1；13）继电器接口*1；14）TTL串口*1；15）预留麦克风*1。 ★19.防护等级：IP67。 20.环保补光：夜间通行，无需补光灯补光，避免光线刺眼和光污染。 21.支持用户自定义语音播放内容，并根据内容进行播放提醒等。（播放音量可调、适合嘈杂环境） 22.升级功能：支持通过U盘本地升级和管理平台远程升级。 23.数据管理：1）持本地或远程中心下发或U盘导入人脸、卡号等信息；2）支持比对结果、人脸抓拍图本地存储；3）实时上传中心及断网续传功能；4）支持本地U盘导出对比事件及人脸注册照片。 24.安装方式：支持壁挂式、闸机式、立柱式安装。 25.支持防拆开关，强拆后报警。 26.支持提供第三方API接口，方便第三方平台集成开发接入。 27.为保证人脸识别算法先进性，设备制造商具备分布式深度学习算法训练平台，提供获得软件著作权并加盖制造商鲜章。 | 21 | 台 |
| 2 | 支架 | 1.门禁识别终端配套闸机支架,铝合金材质。 2.支架样式需与门禁系统原有闸机支架匹配。 ★3.为保证适配性，需与门禁识别终端同一品牌 | 21 | 个 |
| 3 | 遮阳罩 | 1.进口亚克力材质，户外防水遮阳罩。 2.长度、高度、厚度及弧度可定制。 | 21 | 套 |
| 4 | 相关平台及系统对接 | 1：设备资源管理平台对接 ※1.1须与重庆大学A区大门、A区中门、A区高知楼门、A区后门、B区新人行门、B区中门、B区老后门、 C区大门正在使用的设备资源管理平台无缝对接。（提供供应商承诺函并加盖公章） 1.2.门禁识别终端的通行数据支持上传至设备资源管理平台进行查询。 1.3.门禁识别终端支持通过设备资源管理平台进行远程管控，包括但不限于一键开门、常开、常闭、关闭检测、恢复正常、开启\关闭体温检测和健康码检测功能。 2:入校预约系统对接 ※2.1.须与重庆大学A区大门、A区中门、A区高知楼门、A区后门、B区新人行门、B区中门、B区老后门、 C区大门正在使用的入校预约系统无缝对接。（提供供应商承诺函并加盖公章） 2.2.在入校预约系统的进行成功预约后，可在预约有效时间内通过门禁识别终端进行身份认证和进出通行。 3:健康码对接 ※3.1.本项目需与学校已经部署的防疫平台无缝对接，平台与重庆大数据局已经打通，可查询健康码状态。（提供供应商承诺函并加盖公章） 3.2.校园通行者通过刷身份证查询当前健康码状态后可同步在面板中显示并根据配置执行开闸动作。 3.3.刷手机端健康码为了防止健康码截图或者替代，支持通过扫描个人展示的健康码进行反向查询，并验证结果，根据结果执行语音和开门动作，通行记录能够推送至设备资源管理平台。 4:人脸库对接 需与健康码无缝对接。 ※4.1.需与校内人脸库无缝对接：通过算法建立人脸识别特征库，到各厂商终端不再下发照片。将人脸照片按照各厂商特征算法转换成特征值的形式进行存储，保证照片不流出，支持从平台到设备端的方式进行交互。（提供供应商承诺函并加盖公章） ※4.2.为保证顺利对接，需使用学校人脸库平台正在使用的任一算法制作商算法：intellif-303（深圳云天励飞）特征算法或FC_BeeBox-2019（北京蜂盒科技）特征算法或MEGVII-2.8.3_20200911（北京旷视科技）特征算法（提供算法制作商证明函并加盖算法制作商鲜章）。 5:电子工作证对接 需与电子工作证系统无缝对接。 5.1.学校已建立数字认证系统，可信二维码作为师生及工作人员电子证件，前端门禁一体机需支持识别可信二维码身份，认证成功后拥有通行权限。（提供人证核验相关软件著作权并加盖供应商公章） ※5.2.承诺能够对接学校原有数字认证二维码系统，并能将认证结果推送至门禁管控平台。（提供供应商承诺函并加盖公章） 6:身份证识别 需支持使用居民身份证进行识别进校。 1.身份证识别模块用于检测当前人员和其身份证信息是否一致，当人员刷身份证时，将核验当前人脸信息与身份证信息是否匹配。 2.系统应支持门禁模式和开放模式，门禁模式即对学校人脸库内有身份证信息的人员进行人证比对，比对成功后放行；开放模式即任何人员只要人、身份证比对成功即可放行。 | 1 | 套 |
| 5 | 安装调试服务含辅材 | 1:本项目实施应分为：硬件设备实施和跨系统对接两部分 5.1.1安装调试总体方案和设备必须符合国家标准及相关规范。 5.1.2供应商需自行勘察现场并制定具体实施方案和通道设施现场的安装实景效果图。 5.1.3系统建设采用就近取电和独立专网的实施方案，供应商自行负责取电所需的相关线材及辅助设施。 5.1.4本次项目的实施要求不影响学校出入的正常秩序。 5.1.5安装调试管理：要求供应商严格遵守学校要求的工作时间进行作业。安装调试中尽量减少人为噪音，安装人员不得因便利进入学校内与安装现场无关的区域，安装调试过程中遵守学校相关管理规定，服从管理人员指挥。凡违反相关规定其责任由中标人负责。做好渣土堆放及运输通道设施维护，当日渣土当夜清运。 5.1.6在室外已经安装的闸机和平移门安装门禁识别终端时，需要自行开孔安装，同时不能影响设备原有的防水性和美观性。 2:本项目包含但不限于以下辅材： 5.2.1光纤、跳线、超5类室内外网线、水晶头. 5.2.2国标插线板、接线器、RVV 1.5&2.5电源线、空气断路器\PVC管材. 5.2.3小型交换机（不少于3个）。 5.2.4闭门器、磁吸、出门按钮、门禁遥控器。 | 1 | 项 |